ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  –ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ»

Συνολικού  προϋπολογισμού:   90.000,00€ με το ΦΠΑ

CPV:44111000-1-44114100-3-14210000-6

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ » ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15 |  |  |  |
| Τ.Κ.: 66200 Προσοτσάνη |  | ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |  |
| Τηλ. : 25223 50115 |  | ΠΡΟΫΠ: 90.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) |  |
| Φαξ : 25223 50191 |  |  |  |
| E-mail : texniki@prosotsani.gr |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών που απαιτούνται για τη διαμόρφωση, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, πάρκων και κτιρίων του Δήμου Προσοτσάνης.

Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν με το μόνιμο και το εποχιακό προσωπικό του Δήμου, την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα υλικά της παρούσας προμήθειας.

Σκοπός των εργασιών αυτών είναι η αποκατάσταση των φθορών λόγω παλαιότητας, χρήσης ή καιρικών συνθηκών  των κοινόχρηστων χώρων και των Δημοτικών κτιρίων με αποτέλεσμα την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και των επισκεπτών, καθώς και την αναβάθμιση της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του Δήμου.

Το είδος και οι ποσότητες της παρούσας προμήθειας οικοδομικών υλικών προέκυψαν από την καταγραφή της Τ.Υ. του Δήμου, των τρεχουσών αναγκών και την εκτίμηση για αντιμετώπιση αναγκών που θα προκύψουν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα υλικά που απαιτούνται φαίνονται αναλυτικά στον Προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης και κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

| CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 44111000-1 | Οικοδομικά υλικά |
| 44114100-3 | Έτοιμο σκυρόδεμα |
| 14210000-6 | Αμμοχάλικο,άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά |

Οι ποσότητες των υλικών που είναι αναγκαία στο κατά τόπους εκτελούμενο έργο, θα προσκομίζονται στη θέση του έργου από τον προμηθευτή σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες, τον προγραμματισμό των εργασιών από την Υπηρεσία, πάντα στα πλαίσια της σύμβασης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00 € με 24% Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης με τους εξής κωδικούς:

Χρηματοδότηση της σύμβασης

H χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους και   κατανέμεται ως εξής :

| ΚΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ (€) |
| --- | --- | --- |
| 30/6662.07 | Προμήθεια λοιπών οικοδομικών υλικών | 40.000,00 |
| 15/6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 7.000,00 |
| 25/6662.02 | Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για δίκτυα αποχέτευσης-άρδευσης | 10.000,00 |
| 45/6662.01 | Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για χώρους κοιμητηρίων | 10.000,00 |
| 30/6662.05 | Προμήθεια αμμοχάλικων για οδούς-πεζοδρόμια | 20.000,00 |
| 70/6661.04 | Προμήθεια υλικών συντήρησης σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 3.000,00 |

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των  101.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου και του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2024 και 2025  του Δήμου.

1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  οικοδομικών υλικών-χρωμάτων-  σκυροδέματος- και  3Α  λατομείου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της  υπ΄αριθμ. 25/2024   μελέτης.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

| ΟΜΑΔΑ | ΚΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Α΄ | 30/6662.07 | Οικοδομικά υλικά | 40.000,00€ |
|  | 70/6661.04 |  | 3.000,00€ |
|  | 15/6661 |  | 7.000,00€ |
| Β΄ | 25/6662.02 45/6662.01 | Σκυρόδεμα | 10.000,00€ 10.000,00€ |
| Γ΄ | 30/6662.05 | 3Α Λατομείου | 20.000,00€ |

Συντάχθηκε,								Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.

Γεώργιος Μαρτιάδης 							  Δέσποινα Δεληγιαννίδου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ						               Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ » |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15 |  |  |  |
| Τ.Κ.: 66200 Προσοτσάνη |  | ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |  |
| Πληροφ.: Αναστασιάδου Σοφία |  |  |  |
| Τηλ. : 25223 50115 |  | ΠΡΟΫΠ: 90.000,00€ (με 24% ΦΠΑ) |  |
| Φαξ : 25223 50191 |  |  |  |
| E-mail : texniki@prosotsani.gr |  |  |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ Α΄ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α |  |  | Περιγραφή ενδεικτικού υλικού |  |  | Μονάδα μέτρησης |  | Ποσότητα |  |  | Τιμή Μονάδας € (χωρις ΦΠΑ) |  | Δαπάνη υλικού € (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |
| Α1 |  |  | Τσιμέντο κοινό πόρτλαντ 25 Kg |  |  | ΤΕΜ |  | 1600 |  |  | 4,5 |  | 7.200,00 |  |  |
| Α2 |  |  | Τσιμέντο λευκό 25 Kg |  |  | ΤΕΜ |  | 30 |  |  | 7,25 |  | 217,50 |  |  |
| Α3 |  |  | Τσιμέντο ταχείας πήξεως 5 Kg |  |  | ΤΕΜ |  | 30 |  |  | 12,1 |  | 363,00 |  |  |
| Α4 |  |  | Φρεάτιο ΧΥΤΑ 40Χ40 Α15 |  |  | ΤΕΜ |  | 15 |  |  | 32,259 |  | 483,89 |  |  |
| Α5 |  |  | Φρεάτιο ΧΥΤΑ 50Χ50 Α15 |  |  | ΤΕΜ |  | 15 |  |  | 40,323 |  | 604,85 |  |  |
| Α6 |  |  | Λαμαρίνες τραπεζοειδείς- Αλουζίν |  |  | KG |  | 200 |  |  | 2 |  | 400,00 |  |  |
| Α7 |  |  | Λαμαρίνες αυλακωτές κυματοειδής μορφής |  |  | KG |  | 200 |  |  | 1,9 |  | 380,00 |  |  |
| Α8 |  |  | Λαμαρίνες τραπεζοειδείς χρωματιστές |  |  | KG |  | 300 |  |  | 2,1 |  | 630,00 |  |  |
| Α9 |  |  | Συρματόπλεγμα περιφράξεων 65x65 (1,8mm) 1,50m |  |  | Μ2 |  | 375 |  |  | 2,5 |  | 937,50 |  |  |
| Α10 |  |  | Αγκαθωτό Σύρμα περίφραξης μήκους 100μ |  |  | ΤΕΜ |  | 15 |  |  | 11 |  | 165,00 |  |  |
| Α11 |  |  | Πάσσαλος περίφραξης γαλβανισμένης μορφοσωλήνας Φ42, 2,0mm, 1,50m με τάπα |  |  | ΤΕΜ |  | 100 |  |  | 5,3 |  | 530,00 |  |  |
| Α12 |  |  | Πάσσαλος περίφραξης από μορφοσίδηρο (σιδηρογωνιές 40x40x3mm μήκους 2,00 μέτρων) |  |  | TEM |  | 100 |  |  | 6 |  | 600,00 |  |  |
| Α13 |  |  | Σύρμα περίφραξης (ούγια) γαλβανιζέ |  |  | KG |  | 50 |  |  | 2 |  | 100,00 |  |  |
| Α14 |  |  | Δομικό Πλέγμα T92 |  |  | ΤΕΜ |  | 80 |  |  | 14 |  | 1.120,00 |  |  |
| Α15 |  |  | Δομικό Πλέγμα Τ131 |  |  | ΤΕΜ |  | 40 |  |  | 25 |  | 1.000,00 |  |  |
| Α16 |  |  | Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος υψηλής αντοχής S500s, S220s |  |  | KG |  | 1000 |  |  | 1 |  | 1.000,00 |  |  |
| Α17 |  |  | Άμμος κονιοδεμάτων |  |  | Μ3 |  | 40 |  |  | 30 |  | 1.200,00 |  |  |
| Α18 |  |  | Άμμος κονιοδεμάτων σε μεγασάκκο (1Μ3) |  |  | ΣΑΚΙ |  | 60 |  |  | 30 |  | 1.800,00 |  |  |
| Α19 |  |  | Γαρμπίλι ανάμεικτο |  |  | Μ3 |  | 40 |  |  | 25 |  | 1.000,00 |  |  |
| Α20 |  |  | Γαρμπίλι σε μεγασάκκο (1Μ3) |  |  | ΣΑΚΙ |  | 60 |  |  | 25 |  | 1.500,00 |  |  |
| Α21 |  |  | Ασβέστης σε σακί 20 Kg |  |  | ΣΑΚΙ |  | 400 |  |  | 2,5 |  | 1.000,00 |  |  |
| Α22 |  |  | Έτοιμος σοβάς σε σακί 25 Kg |  |  | ΣΑΚΙ |  | 70 |  |  | 7 |  | 490,00 |  |  |
| Α23 |  |  | Μαρμαρόσκονη σε σακί 20 Kg |  |  | ΣΑΚΙ |  | 20 |  |  | 2 |  | 40,00 |  |  |
| Α24 |  |  | Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων - Αντικαθιστά τον ασβέστη |  |  | KG |  | 50 |  |  | 2 |  | 100,00 |  |  |
| Α25 |  |  | Ρητινούχος τσιμεντόστοκος 25 Kg |  |  | ΤΕΜ |  | 10 |  |  | 12 |  | 120,00 |  |  |
| Α26 |  |  | Κεραμίδια ολλανδικά |  |  | ΤΕΜ |  | 150 |  |  | 1 |  | 150,00 |  |  |
| Α27 |  |  | Κεραμίδια μεσογειακά |  |  | ΤΕΜ |  | 150 |  |  | 1,1 |  | 165,00 |  |  |
| Α28 |  |  | Κορυφοκέραμοι |  |  | ΤΕΜ |  | 10 |  |  | 1,5 |  | 15,00 |  |  |
| Α29 |  |  | Στεγανωτική μεμβράνη κεραμοσκεπών |  |  | Μ2 |  | 50 |  |  | 1,5 |  | 75,00 |  |  |
| Α30 |  |  | Τούβλα μονά 6 οπών ( 9x15x33) |  |  | ΤΕΜ |  | 462 |  |  | 0,5 |  | 231,00 |  |  |
| Α31 |  |  | Τούβλα (20x15x33) |  |  | ΤΕΜ |  | 315 |  |  | 1 |  | 315,00 |  |  |
| Α32 |  |  | Τσιμεντόλιθοι |  |  | ΤΕΜ |  | 900 |  |  | 0,55 |  | 495,00 |  |  |
| Α33 |  |  | Πορομπετόν τύπου ΥΤΟΝG 25Χ60Χ10 |  |  | Μ3 |  | 2 |  |  | 120 |  | 240,00 |  |  |
| Α34 |  |  | Τσιμεντοσωλήνες Φ80 |  |  | ΤΕΜ |  | 5 |  |  | 40 |  | 200,00 |  |  |
| Α35 |  |  | Τσιμεντοσωλήνες Φ100 |  |  | ΤΕΜ |  | 5 |  |  | 50 |  | 250,00 |  |  |
| Α36 |  |  | Τσιμεντοσωλήνας Φ40 |  |  | ΤΕΜ |  | 10 |  |  | 18 |  | 180,00 |  |  |
| Α37 |  |  | Κυβόλιθοι γκρί 20Χ10 |  |  | ΤΕΜ |  | 200 |  |  | 0,3 |  | 60,00 |  |  |
| Α38 |  |  | Κυβόλιθοι έγχρωμοι 20Χ10 |  |  | ΤΕΜ |  | 70 |  |  | 0,35 |  | 24,50 |  |  |
| Α39 |  |  | Κράσπεδα πεζοδρομίου |  |  | ΤΕΜ |  | 300 |  |  | 4,5 |  | 1.350,00 |  |  |
| Α40 |  |  | Πλάκες Ακροβουνίου Σχιστόλιθου (ακανόνιστη) |  |  | Μ2 |  | 50 |  |  | 7 |  | 350,00 |  |  |
| Α41 |  |  | Πλάκες Ακροβουνίου Σχιστόλιθου (ορθογωνισμένη) |  |  | Μ2 |  | 20 |  |  | 20 |  | 400,00 |  |  |
| Α42 |  |  | Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής, υδαταπωθητικός |  |  | KG |  | 40 |  |  | 1,5 |  | 60,00 |  |  |
| Α43 |  |  | Στόκος ακρυλικός πλακιδίων 0-5 mm αρμός σε συσκευασία 5 Kg |  |  | KG |  | 40 |  |  | 1,4 |  | 56,00 |  |  |
| Α44 |  |  | Στόκος ακρυλικός 280ml |  |  | ΤΕΜ |  | 20 |  |  | 3,5 |  | 70,00 |  |  |
| Α45 |  |  | Στόκος σπατουλαρίσματος συσκευσία 20kg |  |  | ΤΕΜ |  | 10 |  |  | 12 |  | 120,00 |  |  |
| Α46 |  |  | Κόλλα πλακιδίων ακρυλική λευκή C2TE 25 Kg |  |  | TEM |  | 80 |  |  | 10 |  | 800,00 |  |  |
| Α47 |  |  | Πλακίδια δαπέδου κεραμικά αντοχής σε απότριψη ¨GROUP 4¨ αντιολισθηρά λευκά ή έγχρωμα |  |  | Μ2 |  | 80 |  |  | 12 |  | 960,00 |  |  |
| Α48 |  |  | Πλακίδια δαπέδου αντιολισθηρά γρανίτη |  |  | Μ2 |  | 80 |  |  | 14 |  | 1.120,00 |  |  |
| Α49 |  |  | Κώνοι οδικής σήμανσης |  |  | ΤΕΜ |  | 20 |  |  | 10 |  | 200,00 |  |  |
| Α50 |  |  | Δομική ξυλεία για τεγίδες, επιτεγίδες |  |  | Μ3 |  | 5 |  |  | 380 |  | 1.900,00 |  |  |
| Α51 |  |  | Γυψοσανίδες απλές |  |  | Μ2 |  | 60 |  |  | 2,8 |  | 168,00 |  |  |
| Α52 |  |  | Γυψοσανίδες ανθυγρές |  |  | Μ2 |  | 60 |  |  | 4 |  | 240,00 |  |  |
| Α53 |  |  | Διογκωμένη πολυστερίνη 25kg/m3 |  |  | Μ3 |  | 2 |  |  | 70 |  | 140,00 |  |  |
| Α54 |  |  | Κανάλια οροφής |  |  | Μ |  | 100 |  |  | 1 |  | 100,00 |  |  |
| Α55 |  |  | Περιμετρικός οδηγός οροφής |  |  | Μ |  | 150 |  |  | 0,6 |  | 90,00 |  |  |
| Α56 |  |  | Υδρορροές γαλβανιζέ |  |  | Μ |  | 50 |  |  | 3,5 |  | 175,00 |  |  |
| Α57 |  |  | Υγρή πίσσα |  |  | KG |  | 50 |  |  | 4 |  | 200,00 |  |  |
| Α58 |  |  | Σακουλάκι άμμο 20kg |  |  | ΣΑΚΙ |  | 300 |  |  | 1,2 |  | 360,00 |  |  |
| Α59 |  |  | Πετροβάμβακα 50kg/m3 |  |  | Μ2 |  | 80 |  |  | 3,5 |  | 280,00 |  |  |
| Α60 |  |  | Χαλαζιακό αστάρι 5Kg |  |  | ΤΕΜ |  | 30 |  |  | 15 |  | 450,00 |  |  |
| Α61 |  |  | Υδράσβεστος (ασβέστης σκόνη) 25kg |  |  | ΤΕΜ |  | 60 |  |  | 7 |  | 420,00 |  |  |
| Α62 |  |  | Κοιλοδοκοί σιδήρου ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  | KG |  | 1400 |  |  | 1,35 |  | 1.890,00 |  |  |
| Α63 |  |  | Κάγκελο πλέγμα 2x5 |  |  | ΤΕΜ |  | 30 |  |  | 40 |  | 1.200,00 |  |  |
| Α64 |  |  | Εξηλασμένη πολυστερίνη |  |  | Μ3 |  | 2 |  |  | 90 |  | 180,00 |  |  |
| Α65 |  |  | Στεγανωτικό κονίαμα 25Kg |  |  | ΣΑΚΙ |  | 5 |  |  | 25 |  | 125,00 |  |  |
| Α66 |  |  | ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  | KG |  | 1020 |  |  | 1,5 |  | 1.530,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.316,23 |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.675,90 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΜΕ 24% ΦΠΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.992,13 |  |  |
|  |  |  | ΟΜΑΔΑ Β΄ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α |  |  | ΥΛΙΚΟ |  | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα |  |  |  | Τιμή Μονάδας € |  |  |  |  | Δαπάνη € |  |
| Γ1 |  |  | Σκυρόδεμα C 16/20 |  | Μ3 | 206,5 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 16.107,00 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.107,00 |  |
| ΦΠΑ 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.865,68 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΜΕ 24% ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.972,68 |  |
| ΟΜΑΔΑ Γ΄ 3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  |  |  | Μονάδα μετρησης |  |  | Ποσότητα |  | Τιμή Μονάδας€ |  |  | Δαπάνη € |
| Δ1 |  | 3Α Λατομείου |  |  |  |  |  | tn |  |  | 2.685,00 |  | 6 |  |  | 16.110,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.110,00 |
| ΦΠΑ 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.866,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ’ ΜΕ 24% ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.976,40 |

Συντάχθηκε,								        Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.

Γιώργος Μαρτιάδης 						                      Δέσποινα Δεληγιαννίδου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ						   	       Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ » |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15 |  |  |  |
| Τ.Κ.: 66200 Προσοτσάνη |  |  | ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ |
| Τηλ. : 25223 50115 |  |  | ΠΡΟΫΠ: 90.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) |
| Φαξ : 25223 50191 |  |  |  |
| E-mail : texniki@prosotsani.gr |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς προμήθεια υλικά οφείλουν να διακρίνονται για την αρτιότητα τους, να φέρουν σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα ελληνικά και εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, που διέπουν το καθένα από αυτά (ΦΕΚ 386Β/20.03.2007), καθώς και με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής και λειτουργίας (DIN, ISO, VDE κλπ.). Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, τις δειγματοληψίες, τις δοκιμασίες και τους ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, όσα ορίζονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και τους νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ., που αντικαθιστά ή συμπληρώνει τις διατάξεις των προδιαγραφών αυτών. Τέλος, για ό,τι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του προμηθευτή.

ΟΜΑΔΑ Α': ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α1, Α2, Α3 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΟΙΝΑ, ΛΕΥΚΑ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Τα τσιμέντα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 197-1 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Το δελτίο παράδοσης και η συσκευασία του τσιμέντου πρέπει να αναγράφουν τον τύπο του τσιμέντου, την κατηγορία του καθώς και το σήμα της εταιρείας που το παρασκευάζει. Τα τσιμέντα που θα χρησιμοποιηθούν στις δομικές κατασκευές οφείλουν να είναι συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, ΕΝ 196-1 και να φέρουν τη σήμανση CE επί της συσκευασίας αυτών. Δεν θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ηλικίας πέραν των τριών μηνών.

Α4-Α5 Σχάρες γαλβανιζέ

Γαλβανιζέ σχάρα βαρέους τύπου 40Χ40 Α15

Γαλβανιζέ σχάρα βαρέους τύπου 50Χ50 Α15

Α6-Α8  ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ Ή ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Ή ΑΥΛΑΚΩΤΕΣ

Λαμαρίνες τραπεζοειδείς αλουζίν ή Βαμμένες Λαμαρίνες ή διαμορφωμένες σε κυματοειδή μορφή.

Πάχος λαμαρίνας 0,4mm και σύμφωνα με το πρότυπο DX51D και ZEN10346.

Α9 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Ν12 (6,5Χ6,5) (1,80χιλ)+-0,05χιλ. με πάχος σύρματος 1.8mm, κουτάκι πλέγματος 65x65mm, ύψος πλέγματος 1.50m

Α10 ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Αγκαθωτό Σύρμα περίφραξης μήκους 100μ

Α11 ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΑΣ)

Πάσσαλος περίφραξης γαλβανισμένης μορφοσωλήνας Φ48, 2,0mm πάχους και μήκους 1,50m.

Α12 ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ)

Πάσσαλος περίφραξης γωνιακής ισοσκελούς διατομής (γωνιές) 40χ40χ3 και μήκους 2,00m.

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (cm2) | ΜΗΚΟΣ (m) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40x40x3 | 3,00 | 2,35 | 2,00 | 3,68 |

Α13 ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Σύρμα περίφραξης (ούγια), γαλβανιζέ, διαφόρων διαμέτρων

Α14 ΠΛΕΓΜΑ STIV Τ.92

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΑΝΟΙΓΜΑ (cm) | ΜΗΚΟΣ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Τ92 | 4,20 | 15 Χ 25 | 5,00 |

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500Α

Α15 ΠΛΕΓΜΑ STIV Τ.131

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΑΝΟΙΓΜΑ (cm) | ΜΗΚΟΣ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Τ131 | 5,00 | 15 Χ 15 | 5,00 |

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500Α

Α16 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ S500s, S220s

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος θα έχει τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 (συγκολλησιμότητα χωρίς προϋποθέσεις, ελάχιστο όριο διαρροής 500 N/mm2, ολκιμότητα, ευκαμψία).

Η Υπηρεσία δικαιούται να κρίνει τον βαθμό διαβρώσεως, να την ελέγξει εργαστηριακός κατά την παρ. 4.5.9 της ΕΤΕΠ 1501-01-02-01-00 και τα Σχόλια του ΚΤΧ-2008 και να απορρίψει ή να αρνηθεί την χρήση μιας ποσότητας χαλύβων, αν κατά τον χρόνο προσκομίσεως στο εργοτάξιο ή τον χρόνο χρησιμοποιήσεως τους παρουσιάζουν εκτεταμένες δυσμενείς ενδείξεις.

Η Υπηρεσία δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του «αναγλύφου» των ράβδων. Οι νευρώσεις των ράβδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1421 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX-2008 3.1.2).

Α17, Α18, Α19, Α20 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Σύμφωνα με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εναρμονίστηκε στην Ελληνική αγορά με το Π.Δ.334/94 (ΦΕΚ 386/Β/20-3-07), από τον Απρίλιο του 2008, τα αδρανή υλικά απαγορεύεται να τίθενται στην κυκλοφορία, πωλούνται, αναλώνονται και προορίζονται για δομικά έργα στη Ελλάδα εάν δεν συμμορφώνονται, ανάλογα με την χρήση τους, στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ και να φέρουν τη σήμανση CE από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Τα αδρανή υλικά της παρούσας προμήθειας θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι Πρότυπα:

Γαρμπίλι Σκυροδέματος 4- 11 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

Άμμος κονιαμάτων 0- 4 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 13139. 3/Α

Φυσικά - Χημικά χαρακτηριστικά (καθαρότητα).

Δεν πρέπει να επηρεάζουν δυσμενώς:

α) την πήξη

β) την σκλήρυνση

γ) την αντοχή

δ) την σταθερότητα του όγκου και

ε) την προστασία του οπλισμού από την διάβρωση.

Οι παρακάτω ενώσεις θεωρούνται επιβλαβείς:

α) Ενώσεις Θείου (ανυδρίτης γύψος) προκαλεί διόγκωση. Η περιεκτικότητα σε S03 πρέπει να είναι < 1%

β) Ενώσεις Σιδήρου προκαλεί διόγκωση και κηλίδες.

γ) Νιτρικά άλατα και αλογόνα προκαλούν διάβρωση. Η περιεκτικότητα σε Cl πρέπει να είναι < 0,2%.

δ) Ενώσεις του μολύβδου ή του ψευδαργύρου. Προκαλούν επιτάχυνση ή επιβράδυνση με μείωση της αντοχής.

ε) Χλωριούχοι ή φωσφορικές ενώσεις. Επιδρούν στον χρόνο πήξης.

στ) Πυριτικοί άργιλοι (ασβεστίου, νατρίου, καλίου).

ζ) Αποσαθρώσιμα συστατικά (αργιλικοί σχιστόλιθοι). Προκαλούν μείωση αντοχής.

η) Οργανικά. Προκαλούν μείωση αντοχής και καθυστέρηση στην πήξη.

θ) Γαιάνθρακες ή λιγνίτες. Προκαλούν μείωση αντοχής. Η περιεκτικότητα τους πρέπει να είναι < 1%.

ι) Κερατόλιθοι (ε.β. <2,35 ) να μην υπερβαίνουν το 5%.

Επίσης οι προδιαγραφές συνιστούν να αποφεύγονται πετρώματα με συστατικά που περιέχουν:

Οπάλιο, ανδεσίτη, ρυόλιθο και δολομίτες γιατί προκαλούν διόγκωση και ζεόλιθους λόγω αντίδρασης με τα αλκάλια του τσιμέντου.

Για τον προσδιορισμό των παραπάνω ενδέχεται να ζητηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής της Προμήθειας η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων (χημική ανάλυση, ορυκτολογική και πετρογραφική εξέταση) προκειμένου να πιστοποιηθεί η συμβατότητα των προσκομισθέντων υλικών.

Α21 ΑΣΒΕΣΤΗΣ

Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εμπόριο, με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459-1.

Α22 ΕΤΟΙΜΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

Μορφή: τσιμεντοειδής κονία

Απόχρωση: γκρι

Κοκκομετρία: έως και 3 mm

Απαίτηση σε νερό: 4,25 1/σακί 25 kg

Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος: 1,65 ± 0,10 kg/1

Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος: 1,90 ± 0,10 kg/l

Αντοχή σε θλίψη: 13,00 ± 2,00 N/mm2

Αντοχή σε κάμψη: 5,00 ± 0,50 N/mm2

Πρόσφυση 28 ημερών: 0,60 N/mm2

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: < 0,4 kg/m2 min0,5

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ10,άΊγ): 0,71 W/(m.K) για Ρ=50%

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών (μ): 15/35 Χρόνος ζωής στο δοχείο: 3 h στους +20οC

Ενδεικτικού τύπου MARMOCRET-BOND της Isomat ή με αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που θα τύχουν έγκρισης της υπηρεσίας.

Α22  ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ

Θειικό ασβέστιο σε διαφορετικά επίπεδα υγρασίας με πρόσθετα (Υδράσβεστος, ορυκτά συστατικά, τασιενεργά, Αιθυλοκυτταρίνη, φυσικά οξικαρβονικά οξέα).

Μορφή: σκόνη

Χρώμα: λευκή, λευκή-μπεζ, λευκή-γκρίζα

Οσμή: άοσμη

Πυκνότητα: CaSO4 x H2O (x = 0, ya, 2): 2.3 - 3.0 g/cm3

Δυνατότητα μείξεως στο νερό περίπου 2 g/1 στους 20 oC

Α23ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ

Μαρμαρόσκονη σε σάκους των 20Kgr.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13139.

Α24 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Απόχρωση: καφέ σκούρο

Ιξώδες: 25 mPa.s (Brookfield, +23°C)

Πυκνότητα: 1,01 - 1,03 kg/1

Ενδεικτικού τύπου ASOLIT της Isomat ή με αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που θα τύχουν έγκρισης της υπηρεσίας.

Α25 ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ

Μορφή: τσιμεντοειδής κονία

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4-7 h στους +20°C

Απαίτηση σε νερό: 6,25 l/σακί 25 kg

Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος: 1,35 ± 0,10 kg/l

Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος: 1,70 ± 0,10 kg/l

Αντοχή σε θλίψη: > 20,00 N/mm2

Aντοχή σε κάμψη: > 6,00 N/mm2

Περιεχόμενα χλωρίδια: 0,00 %

Πρόσφυση: > 1,70 MPa

Πρόσφυση μετά από 50 κύκλους ψύξης-απόψυξης: > 1,60 MPa

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,25'kg'm-2'h-0,5

Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1

Ενδεικτικού τύπου PLANFIX της Isomat ή με αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που θα τύχουν έγκρισης της υπηρεσίας.

Α26 ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

Μορφή: τσιμεντοειδής κονία

Απόχρωση: λευκό

Απαίτηση σε νερό: 4,60 l/σακί 25 kg

Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος: 1,70 ± 0,10 kg/l

Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος: 1,90 ± 0,10 kg/l

Αντοχή σε θλίψη: 3,00 ± 1,50 N/mm2 Κατηγορία Μ1 (ΕΝ 1015-11)

Αντοχή σε κάμψη: 1,20 ± 0,40 N/mm2

Αρχική διατμητική αντοχή πρόσφυσης: 0,15 N/mm2

Αντοχή σε φωτιά: Κλάση Α1 (ΕΝ 13501-1)

Πυκνότητα (ξηρού σκληρυμένου κονιάματος): 1700 ± 100 kg/m3 (EN 101510)

Πρόσφυση 28 ημερών: > 0,40 (FP:B) (EN 1015-12)

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: W0 (1,4 kg/m2min0,5) (EN 1015-18)

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ10,άτγ): 0,75 W/(m.K) (EN 1745, P=50%)

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών (μ): 9 (ΕΝ 1745)

Ενδεικτικού τύπου UNICRET-FAST της Isomat ή με αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που θα τύχουν έγκρισης της υπηρεσίας.

Α26-Α28  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ,ΚΟΡΥΦΟΚΕΡΑΜΟΙ

Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες. ΕΛΟΤ ΕΝ 1024, ΕΛΟΤ ΕΝ 538, ΕΛΟΤ ΕΝ 539-1κατ.2,ΕΛΟΤ ΕΝ 539-2/C.

Α29 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

Υλικά κατασκευής: 3 στρώσεις, στρώση τροποποιημένης ασφάλτου μεταξύ λεπτών φιλμ ΡΕ

Οπλισμός: μη υφαντός πολυεστέρας

Εφελκυστική αντοχή: κατά μήκος: 500 Ν / 5 cm,  εγκάρσια: 300 Ν / 5 cm

Υδατοστεγανότητα: υδατοστεγανή

Υδρατμοπερατότητα: Sd >100 m

Σταθερότητα σε θερμοκρασιακή μεταβολή: από -40οC έως +80οC

Βάρος: 800 g/m

Ενδεικτικού τύπου ROOF-TOP της Isomat ή με αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που θα τύχουν έγκρισης της υπηρεσίας.

Α30, Α31 ΤΟΥΒΛΑ ΜΟΝΑ 6 ΟΠΩΝ (9Χ15Χ33) ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΑ 20Χ15Χ33

Τα τούβλα πρέπει να έχουν ομοιομορφία χρωματισμού, αντοχή σε θλίψη περίπου 50Kg/cm2, πρέπει να είναι χωρίς ρωγμές και δεν πρέπει να απορροφούν νερό περισσότερο από 7-15% του βάρους τους. Επιπροσθέτως θα πρέπει:

Να είναι καλά ψημένα.

Να μην είναι υαλοποιημένα.

Να είναι σκληρά και όχι εύθρυπτα.

Να αναδίδουν με κρούση καθαρό ήχο.

Να μην έχουν σκασίματα και κομμάτια ασβέστου ή άλλα ξένα στρώματα.

Να είναι πολύ καλά διαμορφωμένα, με λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια και ακμές χωρίς ελλείψεις.

Να είναι ανθεκτικά στον παγετό.

Κατά τα λοιπά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας της ΕΤΕΠ 1501-0302-02-00.

Α32 ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ

Οι τσιμεντόπλινθοι θα είναι διαστάσεων 34x17x17 εκατοστά αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι τουλάχιστον 28 ημέρες πριν και με εμφανές το χρώμα σκλήρυνσης.

Οι τσιμεντόλιθοι πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγμένοι και εγκεκριμένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η αντοχή σε θλίψη και η υδατοαπορροφητικότητα των τσιμεντόλιθων προσδιορίζονται με δοκιμές βάσει του ΕΝ 772-3 και του ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εμφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί με τις ίδιες διαδικασίες.

Α33 ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ  ΤΥΠΟΥ  YTONG  25Χ60Χ10

Δομικά στοιχεία τύπου YTONG Block που παράγονται από φυσικές πρώτες ύλες - χαλαζιακή άμμος, τσιμέντο και νερό. Βιομηχανικό προϊόν, το οποίο παράγεται σε διάφορα πάχη, μεγέθη και πυκνότητες. Η εξαιρετική θερμομόνωση που παρέχει μέσω του αέρα που είναι παγιδευμένος μέσα στους πόρους, είναι κύριο χαρακτηριστικό του υλικού. Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας θα είναι 0,090 έως 0,11 kCal/mhoC. Θα έχει δυνατότητα να φέρει μεγάλα φορτία και εξαιρετική αντίσταση απέναντι στην πυρκαγιά. Τα Block θα φέρουν χερούλια ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη να τα τοποθετήσει με εργονομία, εύκολα και γρήγορα, πάνω σε μία λεπτή στρώση κόλλας. Επίσης θα έχουν αρσενικά και θηλυκά αυλάκια στις πλευρές Blocks.

Α34, Α36 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων, προκατασκευασμένων πρεσαριστών άοπλων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διαμέτρου Φ800 και Φ1000 και Φ40.

Α37 ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συμπαγή προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα ορθογωνικού σχήματος, με διαστάσεις 20x10 εκατοστά (ελάχιστου ύψους 6 cm), και μεγάλης ποικιλίας χρωμάτων. Λόγω της υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο υλικό επίστρωσης δαπέδων επί των οποίων κυκλοφορούν οχήματα, ακόμη και βαρέα (π.χ. σταθμοί λεωφορείων, χώροι  φορτοεκφορτώσεων, χώροι στάθμευσης). Στο εμπόριο διατίθενται κυβόλιθοι διαφόρων τύπων (ως προς την αντοχή σε θλίψη, την τραχύτητα της επιφάνειας κτλ). Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών ανεξάρτητα από τη φύση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1338. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των κυβόλιθων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθηρότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13369.

Οι κυβόλιθοι πρέπει να έχουν αντοχή σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές, μηχανική αντοχή τέτοια ώστε να ενδείκνυνται για δάπεδα με βαριά φορτία και αντοχή σε χημικές ουσίες και διαλυτικά.

A 39  ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Τα προκατασκευασμένα κράσπεδα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13369. Προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Mpa, διατομής 0,10 Χ0,25 μ και 0,15Χ0,30μ. αντίστοιχα, με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κλπ., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση.

Α41 Πλάκες Ακροβουνίου Σχιστόλιθου (ακανόνιστη)

Ακανόνιστες πλάκες Ακροβουνίου (φυσικές πέτρες) σε χρώμα γκρι και αποχρώσεις αυτού, μέσου πάχους 3 εκ. πιστοποιημένες με σήμανση CE. Επειδή οι ακανόνιστες πλάκες είναι φυσικές πέτρες οι διαστάσεις τους ποικίλουν.

Α42 ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ (ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΕΣ)

Πλάκες Ακροβουνίου (φυσικές πέτρες) σε χρώμα γκρι και αποχρώσεις αυτού, μέσου πάχους 3 εκ. πιστοποιημένες με σήμανση CE κομμένες σε ορθογώνιο σχήμα. Οι πλάκες θα παραδοθούν σε διάφορα πλάτη και μήκη ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες.

A43 ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΛΕΥΚΟΣ 0-5 MM ΑΡΜΟΣ σε συσκευασία 5 Kg

Αρμόστοκος πλακιδίων έγχρωμος, λεπτόκοκκος, κατηγορίας CG2 σύμφωνα με το ΕΝ 12004, 5 κιλά.

A44 ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 280ml

Έτοιμος προς χρήση, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλος για σπατουλάρισμα επιφανειών από σοβά, σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.

A45 ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20KG

Είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη, ενισχυμένος με ειδικές ακρυλικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα, σπατουλάρισμα κα την εξομάλυνση επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων πριν το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, τούβλα και αντικαθιστά λαδόστοκους και παρόμοια υλικά. Δουλεύεται μαλακά και εύκολα και έχει πολύ καλή γεμιστικότητα και απόδοση.

Τεχνικά  χαρακτηριστικά :

Απόδοση:  περίπου 1 m2 /kg ανά χιλιοστό πάχους στρώσης

Στέγνωμα: Στην αφή σε 1-2 ώρες. Δεύτερη στρώση μετά από 3-4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Σε συσκευασία  σάκων  των 20  κιλών .

Iσοδύναμο με ΣΤΟΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ της VIVECHROM σειρά PRE-PAINT ή αντίστοιχης άλλης εταιρείας

A46 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ

Ακρυλική κόλλα πλακιδίου, βάσης τσιμέντου, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση και για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση πλακιδίων, κατηγορίας C2E σύμφωνα με το ΕΝ 12004, 25 κιλά.

A47 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΤΡΙΨΗ

Κεραμικά πλακίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου αντοχής σε απότριψη «GROUP 4», πρεσσαριστά ή εξιλασμένα με ή χωρίς εφυάλωση, μονόχρωμα, πολύχρωμα, με ή χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα κλπ διακοσμητικά που θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους των παραγωγών με αισθητικά και τεχνικά κριτήρια. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές του επομένου άρθρου.

A48 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΑ

Κεραμικά πλακίδια επίστρωσης δαπέδων πρώτης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους του αντίστοιχου, από τα παρακάτω, προτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (COMMITTEE EUROPEENNE DE NORMALISATION C.E.N.) και του εναρμονισμένου προς αυτό προτύπου του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή άλλου Οργανισμού Τυποποίησης μέλους της C.E.N.

| Α/Α | Πρότυπο |  | Τίτλος προτύπου |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C.E.N ΕΛΟΤ |  |  |
| 1 | ΕΝ 87 | ΕΛΟΤ ΕΝ 87 | Κεραμικά πλακίδια και πλάκες δαπέδου και τοίχου - Ορισμοί, κατάταξη, χαρακτηριστικά και σήμανση |

Στη συσκευασία των πλακών και πλακιδίων επίστρωσης τοίχων και δαπέδων πρώτης ποιότητος, πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία, με τους όρους τους οποίους η παρούσα και το αντίστοιχο πρότυπο της C.E.N και του ΕΛΟΤ ορίζουν

α) Η εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή ή το σήμα του και η χώρα παραγωγής.

β) Η κατάταξη των περιεχομένων πλακιδίων ή πλακών σύμφωνα με την Ομάδα τους και το ειδικό πρότυπο κατασκευής τους, όπως η κατάταξη αυτή καθορίζεται στον Πίνακα 2 του Προτύπου ΕΝ 87 της C.E.N και του εναρμονισμένου προς αυτό Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 87, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

γ) Η ένδειξη ότι τα περιεχόμενα πλακίδια ή πλάκες είναι πρώτης ποιότητας.

δ) Οι ονομαστικές διαστάσεις και οι διαστάσεις κατασκευής των περιεχομένων πλακιδίων ή πλακών, τυπικές ή μη τυπικές.

ε) Το είδος της επιφάνειας με τον αντίστοιχο όρο «εμφιαλωμένα» και «μη εμφιαλωμένα» ή το αντίστοιχο σύμβολο «GL» και «UGL».

Εκτός από τα παραπάνω στη συσκευασία των πλακιδίων ή πλανών θα αναγράφεται και ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων, τουλάχιστον με το σημείο Χ, ακολουθούμενο από τον αριθμό των τεμαχίων.

Από τις παραπάνω υποχρεωτικά αναγραφόμενες στη συσκευασία ενδείξεις, μέσα σε ένα πλαίσιο πρέπει να αναγράφονται κατά σειρά και χωριστούς στίχους οι ακόλουθες :

α) Το Πρότυπο της C.E.N προς το οποίο τα πλακίδια ή πλάκες συμφωνούν

β) Η κατάταξη των πλακιδίων ή πλακών με το συμβολισμό του Πίνακα 2 τα Πρότυπα ΕΝ 87 της C.E.N και του εναρμονισμένου προς αυτό Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 87, ο οποίος περιλαμβάνει:

Το σύμβολό κατάταξης σε ομάδα

Το πρότυπο του ΕΛΟΤ ή άλλου Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης μελών της C.E.N.

γ) Η ένδειξη ότι τα περιεχόμενα πλακίδια ή πλάκες είναι πρώτης ποιότητας με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

Α ποιότητας

1ης ποιότητας

Με δυνατότητα του κατασκευαστή να χρησιμοποιήσει αντί της λέξης «ποιότητας» λέξη της αυτής έννοιας σε γλώσσα χώρας της οποίας ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης είναι μέλος της C.E.N.

A49 ΚΩΝΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Πεδίο χρήσης: ως υλικά οδικής σήμανσης όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως ανακλαστικοί, με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους.

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: καουτσούκ

Διαστάσεις: ύψος: 50 cm, βάρους 2,2 - 2,4 kg.

Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτη ισορροπία και θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ο ένας επάνω στον άλλο, με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους.

Χρωματισμός: η κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986)

Ανακλαστική μεμβράνη: θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86).

Σήμανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης

Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.

Κώνος: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6)) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο ως προς τις μηχανικές αντοχές.

Έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Α50 Δομική ξυλεία για τεγίδες , επιτεγίδες

Προμήθεια δομικής πριστής ξυλείας καλής ποιότητας για τεγίδες, επιτεγίδες σύμφωνα με DIN 1052, το DIN 18334, το DIN 4074. Όλα τα τεμάχια ξυλείας θα κόβονται στις απαιτούμενες διαστάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίες. Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης των ξύλινων στοιχείων υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή μεταξύ τους.

A51-A52 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

Προμήθεια γυψοσανίδων απλών και ανθυγρών πάχους 12,5mm σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 18180

A53 ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Προμήθεια διογκωμένης πολυστερίνης 25kg/m3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές

A54 ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΡΟΦΗΣ

Προμήθεια καναλιών οροφής 60/27mm

A55 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

Προμήθεια περιμετρικού οδηγού οροφής 37/28/18mm

A56 ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ

Υδρορροές γαλβανιζέ.

Α57 ΥΓΡΗ ΠΙΣΣΑ

Πίσσα νερού (ασφαλτικό γαλάκτωμα) σε δοχεία, που περιέχει μίγμα καθαρών ασφάλτων και αδρανή υλικά. Δια εξατμίσεως του υδατικού μέσου διασποράς, μετά την εφαρμογή του υλικού, σχηματίζεται ένας συνεχής στεγανωτικός υμένας μαύρου χρώματος, που δεν αναφλέγεται και δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων. Προσβάλλεται από οργανικούς διαλύτες, λάδια και ισχυρά χημικά καθαριστικά.

Πυκνότητα 1,1 - 1,14 g/cm3

Υπόλειμμα εξάτμισης 40-60%

Περιεκτικότητα νερού 40-60%

Τέφρα επί υπολείμματος 30-50%

Α58 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΜΜΟ 20kgr

Η άμμος θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 για την Παρασκευή σκυροδέματος ή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 για την παρασκευή διαφόρων κονιαμάτων και σε κάθε περίπτωση να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα. Η παιπάλη της άμμου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 16% του ξηρού βάρους της.

Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η άμμος θα παραδοθεί χύμα, σε συσκευασία των 20 Kgr σε θέση που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία.

Η επιλογή της άμμου θα είναι κατά περίπτωση, έπειτα από επιλογή της αρμόδιας υπηρεσίας, ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί και τις εκάστοτε ανάγκες.

Α59 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Εύκαμπτες (50Kg/m3) πλάκες πετροβάμβακα για ξηρά δόμηση, τοιχοποιία, κεραμοσκεπές, ξύλινα δάπεδα. λ= 0,035 W/mk, Πυκνότητα: 50 kg/m3

Α60 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 5 KG

Ειδικό, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό αστάρι ειδικής σύνθεσης με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, το οποίο δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση σε μη συνήθη υποστρώματα, τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα.

Πυκνότητα: 1,35 kg/lit.

Χρόνος στεγνώματος: 1 - 2 h

Συσκευασία: Δοχείο των 5 Kg

A61 ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΚΟΝΗ)

Ο υδράσβεστος θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, µε περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου µαζί µε οξείδιο του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%.

Η σκόνη υδράσβεστου πρέπει να περνάει εξ’ ολοκλήρου από κόσκινο οπής 0,25 mm και να έχει οµοιόµορφο χρώµα. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459-1 : 2001.

Συσκευασία των 25Kg.

Α62 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ

Κοίλοι Δοκοί τετραγωνικής διατομής γαλβανιζέ 40x40cm, μήκους 6m

Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν’ ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης

Οι κοιλοδοκοί συσκευάζονται σε δέματα βάρους από 500 kg έως 5000 kg.

Το πάχος των κοιλοδοκών κυμαίνεται από 2 mm έως 20 mm

Το μήκος των κοιλοδοκών είναι 6 m.

Α63 ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΛΕΓΜΑ 2Χ5

Α64 ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Α65 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 25KG

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, που παρέχει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 5 atm κατά EN 12390-8. Συσκευασία 25Kg.

Α66  ΛΑΜΕ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β΄  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Γ1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

Θα γίνει προμήθεια και μεταφορά του σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 με ειδικά οχήματα του προμηθευτή (βαρέλες) σε σημεία που θα του υποδείξουν οι υπάλληλοι της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Το έτοιμο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 θα πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Κατηγορία σκυροδέματος: C16/20

Κατηγορία κάθισης: S2

Μέγιστη διάσταση αδρανών: 1’ ’

Λόγος Ν/Τ (συνολικό νερό): 0,70

Λόγος Ν/Τ (ελεύθερο νερό): 0,65

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού σκυροδέματος: 2.355KG/m3

| A:Όγκος τσιμέντου/m3 | 87 | Ειδικό βάρος τσιμέντου | 3,12 | ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β:Όγκος ενεργού νερού/m3 | 172 | Ειδικό βάρος νερού | 1,00 | 1000-(Α+Β)-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ = 1000-(87+172)-19=722 |

ΟΜΑΔΑ Γ ΄ 3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3Α (Βάση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-155))

Προμήθεια θραυστού λατομείου, που θα χρησιμοποιείται ως βάση οδοστρωμάτων μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, σταθεροποιούμενου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00) σε υπέργεια ή υπόγεια έργα, άνευ της μεταφοράς των υλικών (προμήθεια in situ).

Η επιμέτρηση θα γίνεται με μέτρηση των υλικών επί αυτοκινήτου με μέσο όγκο 7-8κ.μ./αυτοκίνητο. Τα αδρανή υλικά που διατίθενται και χρησιμοποιούνται πρέπει να φέρουν την σήμανση CE ανάλογα με τη χρήση τους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ	                                               ΔΕΣΠΟΙΝΑ    ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός 	                                                    Πολιτικός Μηχανικός

Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016